# Raspberry Pi 5 YOLO26 OpenCV 自走車完整實作 SOP

從系統安裝 單張與 USB 攝影機推論 車道線實習 NCNN Flask 到板端驗收

教材用途

本 SOP 將原教案的 Local Script 到 Web 教學順序，與 RPI5 AutoCAR YOLO26 整合專案的部署經驗合併。讀者可依序完成單張影像、USB 攝影機、OpenCV 車道線、YOLO26 疊合、NCNN 匯出與 Flask 網頁串流。

適用對象為具備 Python 基礎、第一次在 Raspberry Pi 5 進行邊緣 AI 實作的學生。所有馬達測試都必須先架空車輪。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | 2026 09 28 |
| 平台 | Raspberry Pi 5 64 bit Raspberry Pi OS |
| 攝影機 | USB Webcam 為主 CSI Camera 可依專案設定替換 |
| 模型 | Ultralytics YOLO26n 與 YOLO26n NCNN |
| 輸出 | 單張結果 即時視窗 車道疊圖 MJPEG 網頁 |

## 驗證界線

程式語法、文件結構與 OpenCV 合成影像流程可在一般電腦驗證。實體 Raspberry Pi 的 USB 攝影機索引、YOLO26 推論速度、散熱、供電及馬達方向仍須在板端逐項驗收。

# 完整實作路線

先完成安全、供電、網路、相機與 I2C 基礎檢查。

建立隔離環境並載入 YOLO26n，先以單張圖片確認模型與套件。

接上 USB Webcam 完成即時偵測，再進入 OpenCV 車道線 a1 到 a9。

將車道線與 YOLO26 結果疊在同一畫面，建立可供控制程式使用的誤差值。

匯出固定尺寸 NCNN 模型，完成 Flask MJPEG 串流與 WinSCP 傳檔。

用檢核表、日誌與故障排除流程完成板端驗收。

## 課程成果

□ 能說明 YOLO26 模型載入、預測結果與 NCNN 匯出的差異。

□ 能以 OpenCV 開啟 USB Webcam 並安全釋放裝置。

□ 能依 a1 到 a9 流程說明灰階、模糊、邊緣、遮罩、霍夫線與疊圖。

□ 能使用 Flask 提供 MJPEG 串流並從同一區網瀏覽。

□ 能從 journalctl、模型 metadata 與相機占用狀態定位常見錯誤。

## 建議檔案結構

yolo26_lab/
    images/
        test.jpg
        road.jpg
    outputs/
    models/
    detect_image.py
    detect_usb_camera.py
    lane_a1_a9.py
    flask_yolo.py
    templates/
        index.html

# 步驟 1  認識 YOLO26 與系統資料流

本步驟完成條件  理解相機影像如何依序經過 OpenCV YOLO26 Flask 與瀏覽器

YOLO26 是 Ultralytics 於 2026 年推出的即時視覺模型家族。偵測模型可使用預設的一對多偵測頭，也可在支援的流程使用 nms=False 啟用端到端輸出。樹莓派課程建議從 yolo26n 開始，先確認流程穩定，再比較其他尺寸。

| 元件 | 角色 | 本教案輸出 |
| --- | --- | --- |
| OpenCV | 擷取 轉色 濾波 邊緣 線段與影像編碼 | BGR frame 與車道疊圖 |
| YOLO26n | 一般物件偵測與標註 | boxes names confidence |
| NCNN | ARM CPU 友善的部署格式 | 固定輸入尺寸模型目錄 |
| Flask | HTTP API 與 MJPEG 串流 | 瀏覽器即時畫面 |
| PCA9685 | 馬達與雲台 PWM 控制 | 後續自走車控制訊號 |

## 模型選擇

| 模型 | 適用情境 | Pi 5 建議 |
| --- | --- | --- |
| yolo26n.pt | 入門偵測與效能基準 | 優先使用 |
| yolo26n-seg.pt | 實例分割 | 需要遮罩時使用 |
| 自訂 best.pt | 交通號誌或校園場景 | 先在 PC 訓練再匯出 |
| NCNN 320 | 速度優先 | 需以 320 匯出並以 320 推論 |
| NCNN 640 | 細節優先 | 散熱與供電穩定後測試 |

# 步驟 2  完成安全與硬體前置檢查

本步驟完成條件  相機 I2C 網路與電源均能獨立通過檢查

第一次測試時只接相機與 PCA9685 邏輯端。車輪必須架空，馬達使用獨立電源並與 Pi 共地。任何自動駕駛功能都要等 STOP、watchdog 與手控方向完成後再啟用。

| 項目 | 檢查方法 | 通過條件 |
| --- | --- | --- |
| 電源 | 官方 27 W 或同等穩定供電 | 無低電壓與重新開機 |
| 散熱 | 主動式散熱器並監看溫度 | 長時間推論無熱節流 |
| I2C | sudo i2cdetect -y 1 | 表格出現 40 |
| 相機 | v4l2-ctl 或 rpicam 命令 | 可列出裝置並取像 |
| 網路 | hostname -I 與 SSH | Windows 可登入 Pi |

sudo raspi-config
sudo apt install -y i2c-tools v4l-utils
sudo i2cdetect -y 1
v4l2-ctl --list-devices
ls -l /dev/video*
hostname -I

# 步驟 3  更新系統並建立虛擬環境

本步驟完成條件  python ultralytics opencv 與 flask 可在同一環境載入

Raspberry Pi OS 的相機套件通常由 apt 管理。若課程使用 CSI Camera，可建立具有 system site packages 的環境以存取 Picamera2。USB Webcam 只使用 OpenCV 時，也可採一般 venv。

sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y python3-venv python3-pip python3-opencv \
    libcamera-apps v4l-utils git unzip
sudo reboot

mkdir -p ~/yolo26_lab
cd ~/yolo26_lab
python3 -m venv --system-site-packages .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install ultralytics flask ncnn

## 套件聯合測試

python - <<'PY'
import cv2
import numpy
import ultralytics
from flask import Flask
print("OpenCV", cv2.__version__)
print("NumPy", numpy.__version__)
print("Ultralytics", ultralytics.__version__)
print("Runtime READY")
PY

# 步驟 4  完成單張圖片偵測

本步驟完成條件  outputs detect result 可開啟且包含辨識框

先用單張圖片排除相機問題。第一次執行 YOLO yolo26n.pt 時會下載權重，因此 Pi 必須能連線，或先在 Windows 下載再傳入 models 目錄。

## detect_image.py

from pathlib import Path
import cv2
from ultralytics import YOLO

MODEL = "yolo26n.pt"
SOURCE = Path("images/test.jpg")
OUTPUT = Path("outputs/detect_result.jpg")

if not SOURCE.exists():
    raise FileNotFoundError(f"找不到圖片: {SOURCE}")

OUTPUT.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
model = YOLO(MODEL)
results = model.predict(source=str(SOURCE), imgsz=640, conf=0.35, device="cpu")
annotated = results[0].plot()

if not cv2.imwrite(str(OUTPUT), annotated):
    raise RuntimeError("無法寫入輸出圖片")

print(f"完成: {OUTPUT}")
print(f"物件數: {len(results[0].boxes)}")

mkdir -p images outputs
python detect_image.py
ls -lh outputs/detect_result.jpg

## 結果判讀

沒有物件不一定是程式錯誤。先降低 conf 或換成官方測試圖。

模型正常但中文字類別不符時，檢查自訂模型的 names 與資料集 YAML。

SSH 環境不要使用 cv2.imshow。請輸出檔案或使用 Flask 網頁。

# 步驟 5  完成 USB 攝影機即時偵測

本步驟完成條件  按 q 能安全結束並釋放攝影機

先以 v4l2-ctl 確認裝置，再測索引 0 1 2。若正式服務已啟動，必須先停止服務，避免兩個程式同時占用相機。

sudo systemctl stop autocar.service 2>/dev/null || true
v4l2-ctl --list-devices
fuser -v /dev/video* 2>/dev/null || true

## detect_usb_camera.py

import time
import cv2
from ultralytics import YOLO

CAMERA_INDEX = 0
MODEL = "yolo26n.pt"

model = YOLO(MODEL)
cap = cv2.VideoCapture(CAMERA_INDEX, cv2.CAP_V4L2)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)

if not cap.isOpened():
    raise RuntimeError(f"無法開啟 USB 攝影機索引 {CAMERA_INDEX}")

time.sleep(1.0)
try:
    while True:
        ok, frame = cap.read()
        if not ok:
            print("讀取失敗，重試")
            continue

        result = model.predict(frame, imgsz=640, conf=0.35,
                               device="cpu", verbose=False)[0]
        view = result.plot()
        cv2.putText(view, "q: quit", (12, 28),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 0), 2)
        cv2.imshow("YOLO26 USB Camera", view)

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
            break
finally:
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()

如果 Pi 沒有桌面環境，改用第 10 步 Flask 串流，不要安裝完整桌面只為了 cv2.imshow。

# 步驟 6  完成 OpenCV 車道線 a1 到 a9

本步驟完成條件  每一階段都能輸出對應影像並說明其目的

a1 到 a9 採同一張 road.jpg 逐步處理。先用靜態影像調參，再移植到攝影機迴圈。ROI 座標與 HSV 門檻必須依教室跑道的視角與顏色調整。

| 階段 | 處理 | 輸出與檢查 |
| --- | --- | --- |
| a1 | 讀取與縮放 | 尺寸一致且沒有變形 |
| a2 | 灰階 | 降低色彩維度 |
| a3 | 高斯模糊 | 壓低地板紋理與雜訊 |
| a4 | Canny 邊緣 | 車道邊緣清楚且雜點可控 |
| a5 | ROI 遮罩 | 只保留下半部前方路面 |
| a6 | HoughLinesP | 取得線段候選 |
| a7 | 斜率分群 | 分出左線與右線 |
| a8 | 平均延伸 | 產生穩定左右車道線 |
| a9 | 疊圖與中心誤差 | 畫線並輸出 lane_error |

## lane_a1_a9.py

from pathlib import Path
import cv2
import numpy as np

SRC = Path("images/road.jpg")
OUT = Path("outputs/lane")
OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def save(name, image):
    cv2.imwrite(str(OUT / f"{name}.jpg"), image)

def roi_mask(edges):
    h, w = edges.shape[:2]
    polygon = np.array([[(0, h), (int(w*0.42), int(h*0.58)),
                         (int(w*0.58), int(h*0.58)), (w, h)]], np.int32)
    mask = np.zeros_like(edges)
    cv2.fillPoly(mask, polygon, 255)
    return cv2.bitwise_and(edges, mask)

def fit_lane(lines, width, height):
    left, right = [], []
    if lines is not None:
        for x1, y1, x2, y2 in lines[:, 0]:
            if x2 == x1:
                continue
            slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)
            intercept = y1 - slope * x1
            if slope < -0.35:
                left.append((slope, intercept))
            elif slope > 0.35:
                right.append((slope, intercept))

    def endpoints(group):
        if not group:
            return None
        slope, intercept = np.mean(group, axis=0)
        y1, y2 = height, int(height * 0.60)
        x1 = int((y1 - intercept) / slope)
        x2 = int((y2 - intercept) / slope)
        return np.array([x1, y1, x2, y2], dtype=np.int32)

    return endpoints(left), endpoints(right)

frame = cv2.imread(str(SRC))                           # a1
if frame is None:
    raise FileNotFoundError(SRC)
frame = cv2.resize(frame, (640, 480))
save("a1_original", frame)

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)         # a2
save("a2_gray", gray)

blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)               # a3
save("a3_blur", blur)

edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)                       # a4
save("a4_edges", edges)

cropped = roi_mask(edges)                              # a5
save("a5_roi", cropped)

segments = cv2.HoughLinesP(cropped, 1, np.pi/180,      # a6
                           threshold=35, minLineLength=35,
                           maxLineGap=70)
raw = frame.copy()
if segments is not None:
    for x1, y1, x2, y2 in segments[:, 0]:
        cv2.line(raw, (x1, y1), (x2, y2), (0, 180, 255), 2)
save("a6_segments", raw)

left_line, right_line = fit_lane(segments, 640, 480)   # a7 a8
overlay = np.zeros_like(frame)
for line in (left_line, right_line):
    if line is not None:
        x1, y1, x2, y2 = line
        cv2.line(overlay, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 8)
save("a8_lane_lines", overlay)

result = cv2.addWeighted(frame, 0.80, overlay, 1.0, 0) # a9
lane_error = None
if left_line is not None and right_line is not None:
    lane_center = int((left_line[0] + right_line[0]) / 2)
    frame_center = frame.shape[1] // 2
    lane_error = lane_center - frame_center
    cv2.line(result, (lane_center, 470), (lane_center, 410),
             (255, 0, 0), 4)
    cv2.putText(result, f"lane_error={lane_error}", (16, 40),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (255, 0, 0), 2)

save("a9_overlay", result)
print("lane_error", lane_error)

## 調參順序

先固定相機高度、俯角與 640 乘 480 解析度。

調整 ROI 四個點，確保遮罩只涵蓋前方路面。

再調 Canny 低高門檻與 Hough 的 minLineLength maxLineGap。

最後才調斜率門檻與控制器的 lane_error 增益。

# 步驟 7  疊合 YOLO26 與車道線結果

本步驟完成條件  同一畫面可同時看到物件框 車道線與中心誤差

攝影機每次只讀取一張 frame。YOLO26 與車道演算法都使用這張 frame，避免建立第二個相機物件。先以 result.plot 取得偵測框畫面，再疊加 lane overlay。

def process_frame(frame, model):
    yolo_result = model.predict(frame, imgsz=640, conf=0.35,
                                device="cpu", verbose=False)[0]
    annotated = yolo_result.plot()

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)
    cropped = roi_mask(edges)
    lines = cv2.HoughLinesP(cropped, 1, np.pi/180, 35,
                            minLineLength=35, maxLineGap=70)
    left_line, right_line = fit_lane(lines, frame.shape[1], frame.shape[0])

    lane_layer = np.zeros_like(frame)
    for line in (left_line, right_line):
        if line is not None:
            x1, y1, x2, y2 = line
            cv2.line(lane_layer, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 7)

    combined = cv2.addWeighted(annotated, 0.88, lane_layer, 1.0, 0)
    return combined

控制介面只應接收經過平滑與安全限制的 lane_error。車道信心不足、只找到單側線、影像逾時或交通安全類別出現時，控制器應停車，不應猜測方向。

# 步驟 8  匯出與測試 YOLO26 NCNN

本步驟完成條件  NCNN 單張推論成功且模型固定尺寸與設定一致

Ultralytics 官方 Raspberry Pi 指南建議使用 NCNN 進行 ARM 邊緣部署。模型目錄不是單一檔案，傳送與安裝時必須保留 metadata.yaml、param 與 bin。

source ~/yolo26_lab/.venv/bin/activate
yolo predict model=yolo26n.pt source=images/test.jpg device=cpu

yolo export model=yolo26n.pt format=ncnn imgsz=640 batch=1 device=cpu

yolo predict \
  model=yolo26n_ncnn_model \
  source=images/test.jpg \
  imgsz=640

| 檢查 | 正確狀態 | 常見錯誤 |
| --- | --- | --- |
| 模型路徑 | 指向完整目錄 | 只傳 model.ncnn.bin |
| metadata | 包含固定輸入尺寸 | 資料夾不完整 |
| imgsz | 執行值等於匯出值 | 640 模型配 320 或反向 |
| runtime | 正式 venv 可 import ncnn | 只裝在使用者環境 |

若要改成 320，必須重新匯出 320 模型。改檔名或只改執行參數不會改變 NCNN 的固定輸入形狀。

# 步驟 9  建立 Flask MJPEG 網頁

本步驟完成條件  同一區網瀏覽器能顯示即時偵測畫面

## flask_yolo.py

import atexit
import cv2
from flask import Flask, Response, render_template
from ultralytics import YOLO

app = Flask(__name__)
model = YOLO("yolo26n_ncnn_model")
cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_V4L2)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)

def frames():
    while True:
        ok, frame = cap.read()
        if not ok:
            continue
        result = model.predict(frame, imgsz=640, conf=0.35,
                               verbose=False)[0]
        view = result.plot()
        ok, jpg = cv2.imencode(".jpg", view,
                               [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 80])
        if not ok:
            continue
        yield (b"--frame\r\n"
               b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" +
               jpg.tobytes() + b"\r\n")

@app.get("/")
def index():
    return render_template("index.html")

@app.get("/video_feed")
def video_feed():
    return Response(frames(),
                    mimetype="multipart/x-mixed-replace; boundary=frame")

@atexit.register
def close_camera():
    cap.release()

if __name__ == "__main__":
    if not cap.isOpened():
        raise RuntimeError("USB camera unavailable")
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, threaded=True)

## templates/index.html

<!doctype html>
<html lang="zh-Hant">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Raspberry Pi 5 YOLO26</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; max-width: 960px; margin: 24px auto; }
    img { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #bbb; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>YOLO26 USB Camera</h1>
  <img src="{{ url_for('video_feed') }}" alt="YOLO26 即時影像">
</body>
</html>

python flask_yolo.py
# 瀏覽器開啟
http://<Pi-IP>:5000

圖 1  原教案的網頁即時影像與控制介面範例

# 步驟 10  使用 WinSCP 傳檔與部署

本步驟完成條件  專案與完整 NCNN 目錄已傳入 Pi 並可由 SSH 驗證

WinSCP 以 SFTP 連線，主機填 Pi IP、使用者填 rpi5，遠端目錄建議使用 /home/rpi5/yolo26_lab。不要直接以一般使用者拖曳到 /opt；先傳至家目錄，再用 sudo 安裝。

| WinSCP 欄位 | 建議值 |
| --- | --- |
| File protocol | SFTP |
| Host name | Pi 的 IPv4 位址 |
| Port | 22 |
| User name | rpi5 或實際帳號 |
| Remote path | /home/rpi5/yolo26_lab |

## 命令列替代方案

# Windows PowerShell
scp -r .\yolo26_lab rpi5@<Pi-IP>:/home/rpi5/

# Raspberry Pi
ssh rpi5@<Pi-IP>
cd ~/yolo26_lab
source .venv/bin/activate
python flask_yolo.py

若使用本工作區的完整 AutoCAR 程式包，依其 install_pi.sh 安裝至 /opt/autocar，並由 autocar.service 啟停。來源目錄與正式服務目錄不同，修改家目錄檔案不會自動更新正式服務。

# 步驟 11  完成 systemd 服務與日誌驗證

本步驟完成條件  重開機後服務自動啟動且日誌無持續錯誤

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now autocar.service
systemctl status autocar.service --no-pager
sudo journalctl -u autocar.service -n 100 --no-pager

curl -s http://127.0.0.1:8000/api/status

正式服務運行時，不要同時執行 detect_usb_camera.py、flask_yolo.py、camera_test.py 或另一份相機程式。所有相機、錄影與推論應共享同一個相機實例。

# 步驟 12  依序驗收與問題排除

本步驟完成條件  所有軟體與板端檢核項目都有結果紀錄

## 驗收順序

□ python -m compileall 能完成語法檢查。

□ 單張圖片偵測可輸出結果。

□ USB Webcam 可穩定擷取，關閉後裝置可再次開啟。

□ a1 到 a9 每個輸出檔都存在，車道線方向合理。

□ YOLO26 與車道線能在同一畫面疊合。

□ NCNN 單張推論成功，模型 metadata 尺寸與 imgsz 相同。

□ Flask 網頁可由另一台裝置開啟，串流不中斷。

□ 手控 STOP watchdog 相機與模型通過後，才以低速落地測試。

## 常見問題快速表

| 症狀 | 原因 | 處理 |
| --- | --- | --- |
| Device or resource busy | 另一程序占用相機 | 停止服務並用 fuser 查 PID |
| No module named ncnn | 裝錯虛擬環境 | 用正式 venv 的 python 安裝與測試 |
| Qt xcb 錯誤 | SSH 無桌面卻使用 imshow | 改用輸出檔或 Flask |
| NCNN input mismatch | 匯出與執行尺寸不同 | 同時修正模型目錄與 imgsz |
| 網頁有畫面但 0 FPS | 模型路徑 runtime 或權限 | 檢查 journalctl metadata 與檔案權限 |
| Pi 重開或失聯 | 低電壓 熱節流 OOM 馬達突波 | 先查供電溫度記憶體與核心日誌 |
| 下載 CUDA 套件 | pip 更換成非 CPU PyTorch | 中止並固定 CPU wheel |

## 診斷命令

sudo fuser -v /dev/video* /dev/media* 2>/dev/null
grep -E '^AUTOCAR_PREVIEW_' /etc/autocar.env
find /opt/autocar/models -maxdepth 2 -type f | sort
sudo journalctl -u autocar.service -n 200 --no-pager
vcgencmd measure_temp
vcgencmd get_throttled
free -h
df -h /

# 教師與學生交付清單

| 交付物 | 最低內容 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 操作紀錄 | 系統版本 IP 相機索引 套件版本 | 終端輸出截圖 |
| 單張偵測 | 來源圖與 detect_result | 框線 類別 信心值 |
| 即時偵測 | USB Webcam 畫面 | 連續運作至少 3 分鐘 |
| 車道實習 | a1 到 a9 輸出 | 逐張說明與調參紀錄 |
| NCNN | 完整模型目錄 | 單張推論與 metadata |
| Flask | 可連線網址與畫面 | 另一裝置開啟 |
| 故障排除 | 至少一項問題與解法 | 原因 命令 結果 |

## 最終板端驗收紀錄

| 日期 | Pi 型號 | 相機 | 模型尺寸 | FPS | 溫度 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 參考資料

Ultralytics YOLO26  https://docs.ultralytics.com/models/yolo26

Ultralytics Raspberry Pi Guide  https://docs.ultralytics.com/guides/raspberry-pi

Ultralytics NCNN Integration  https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn