# RPI5 AutoCAR × AirSim 仿真道路實測部署手冊

Oct 16, 2026 · @王頌文

## 1. 總覽

本手冊讓 RPI5_AutoCAR 的自駕程式一行不改就能在 AirSim 裡跑：同一套 Autopilot、PID、YOLO26 道路分割與紅綠燈模型，只把「相機」和「馬達」換成 AirSim 的版本。程式包已放進 H:\Coding\RPI5_AutoCAR_RoadTrain\sim_airsim\，8 項單元測試已在你的電腦上通過。

做法的關鍵是 autocar/autopilot.py 只依賴兩個介面：camera.capture_bgr() 回傳 BGR 影像，motor.drive_tank(left, right) 接收 -1～1 的左右輪指令。sim_airsim/adapters.py 把這兩個介面接到 AirSim 的 RPC（預設 port 41451），所以模擬測到的就是實車上會跑的那份程式碼。

整體流程分五步：安裝模擬器 → 部署 Python 與 settings.json → 導入本專案 → 仿真道路實測 → 用模擬資料縮小與實車的差距。下方架構圖說明各元件如何連接。

模擬架構 · AirSim ↔ 轉接層 ↔ 原版 Autopilot

虛線框是實車上的對應元件：轉接層和它互換，右邊的 Autopilot 兩邊共用。

## 2. 版本選擇與硬體需求

課堂首選 Microsoft AirSim v1.8.1 預建環境 + airsim 1.8.1 Python 套件：不必安裝 Unreal Editor，解壓就能跑。要注意 Microsoft 已宣布 AirSim 封存、不再更新，轉向 Project AirSim（AirSim 官網），v1.8.1 是最後一版（2022-07-18）。

| 方案 | 引擎 | 狀態 | 適合用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| AirSim v1.8.1（本手冊主線） | UE 4.27，有 Windows 預建環境 | 已封存，可用 | 課堂快速部署、闉路測試 |
| Colosseum | UE 5.6（ue4.27 分支另存） | 儲存庫已封存、無 Release | 不建議新課程採用 |
| Cosys-AirSim | UE 5.8（5.2.1 為長期支援版） | 主分支維護中 | 進階：自建賽道、履帶式 skid-steer 車款 |

Cosys-AirSim 有 skid-steer 模式，和本專案的左右輪差速車更接近；第 7 節自建賽道時可考慮。其 Python API 與原版相容，但套件名稱不同，換用時需修改 adapters.py 的 import airsim。

電腦需求：

- Windows 10/11 64 位元，建議有獨立 GPU；只有內顯時先用輕量的 Blocks 環境，並以視窗模式、低解析度啟動。

- Python 3.11：直接沿用專案現有的 .venv（已有 ultralytics 8.4、torch、OpenCV）。airsim 1.8.1 在 Python 3.11 + numpy 2.4 下已實測可安裝、可連線。

- 磁碟：預建環境壓縮檔為數 GB 等級，解壓後更大，請放在非系統碟（例如 C:\AirSimEnvs 或 H 槽）。

## 3. 步驟一：安裝 AirSim 模擬器

預建環境是已經打包好的 Unreal 遊戲執行檔，內含 AirSim 外掛，下載、解壓、執行即可。道路測試建議用 AirSimNH（郊區社區，有柏油路與路口），內顯電腦先用 Blocks。

| 環境檔 | 內容 | 建議用途 |
| --- | --- | --- |
| AirSimNH.zip | 郊區社區道路、路口、停放車輛 | 道路分割循跡、路口測試（主力） |
| CityEnviron.zip.001 + .002 | 城市街道（分兩包） | 複雜場景、反光與陰影 |
| Blocks.zip | 簡單方塊場景 | 低配電腦、第一次連線測試 |
| LandscapeMountains.zip、Coastline.zip | 山路、海岸公路 | 坡道與彎道（對應 road_ramp、road_curve） |

安裝步驟：

- 到 v1.8.1-windows Release 下載 AirSimNH.zip；或在第 4 節執行安裝腳本時加上 -DownloadEnv AirSimNH 自動下載。

- 解壓到 C:\AirSimEnvs\AirSimNH（路徑避開中文與空白）。

- 先完成第 4 節的 settings.json 部署再啟動。沒有 settings.json 時，AirSim 會跳出「車或無人機」選單，且不會有本專案需要的 autocar_cam 相機。

- 啟動：雙擊資料夾內的 run.bat 或 AirSimNH.exe。要視窗化、降低負擔時用指令啟動：

cd C:\AirSimEnvs\AirSimNH
.\AirSimNH.exe -windowed -ResX=1280 -ResY=720

- 第一次執行若跳出 Windows 防火牆，允許「私人網路」即可（Python 走本機 127.0.0.1:41451）。

- 畫面出現車輛與左下角小視窗（autocar_cam 視角）即完成。在模擬器內按 F1 可看快捷鍵；未取得 API 控制前，可用鍵盤方向鍵手動開車。

## 4. 步驟二：Python 環境與 settings.json

一支腳本做完全部部署：在專案根目錄開 PowerShell 執行：

cd H:\Coding\RPI5_AutoCAR_RoadTrain
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File sim_airsim\setup_airsim.ps1
# 連同下載 AirSimNH 預建環境：
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File sim_airsim\setup_airsim.ps1 -DownloadEnv AirSimNH

腳本依序做四件事（也可以手動照做）：

- 沿用專案 .venv（Python 3.11），不存在才新建。

- 依固定順序安裝 AirSim 客戶端：

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install numpy setuptools wheel "msgpack-rpc-python==0.4.1"
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --no-deps --no-build-isolation "airsim==1.8.1"
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import airsim; print(airsim.__version__)"

- 備份舊檔後，把 sim_airsim\settings.json 複製到 %USERPROFILE%\Documents\AirSim\settings.json。

- （選用）下載並解壓預建環境到 C:\AirSimEnvs。

為什麼要這兩個參數：直接 pip install airsim 會失敗或污染環境。--no-build-isolation 是因為 airsim 的 setup.py 在建置時就要 import numpy；--no-deps 是因為它會額外裝 opencv-contrib-python，與專案已有的 opencv-python 兩套 cv2 互相覆蓋。

settings.json 的重點欄位：

| 欄位 | 設定值 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| SimMode | Car | 直接進車輛模式 |
| Vehicles.PhysXCar | 車名 PhysXCar | 程式以 --vehicle 指定 |
| Cameras.autocar_cam | 640×480、FOV 66° | 對齊 Pi 相機輸出尺寸；FOV 依實際鏡頭調整 |
| X / Z / Pitch | 0.60 m 前、1.40 m 高、俯角 12° | AirSim 是 NED 座標，Z 為負表示在車頂上方 |
| MotionBlurAmount | 0 | 關掉動態模糊，接近 Pi 相機短曝光 |
| SubWindows | 顯示 autocar_cam | 模擬器畫面左下角可看到車載視角 |

修改 settings.json 後必須關掉並重開模擬器才會生效。

## 5. 步驟三：本專案導入

導入只新增一個 sim_airsim 資料夾，autocar/ 與 web/ 完全沒動。若要在 RPI5_AutoCAR_v2(codex) 使用，把 sim_airsim\ 與 tests\test_airsim_adapters.py 複製過去即可，兩邊的 autocar/ 程式碼目前相同。

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| sim_airsim/adapters.py | AirSimCamera（取代 CameraRecorder）、AirSimMotor（取代 MotorController）、共用連線 AirSimLink |
| sim_airsim/run_autopilot.py | 主程式：啟動原版 Autopilot，輸出遙測 CSV、摘要 JSON、疊圖影片 |
| sim_airsim/check_airsim.py | 連線自檢，存一張 sim_runs/check_frame.png 確認相機角度 |
| sim_airsim/manual_collect.py | 鍵盤開車並定時存圖，給 Roboflow 標註 |
| sim_airsim/fake_airsim_server.py | 不需 Unreal 的假模擬器，純測程式路徑（課堂無 GPU 時用） |
| sim_airsim/settings.json | AirSim 設定：車模式、車載相機 |
| sim_airsim/setup_airsim.ps1、requirements-airsim.txt | Windows 一鍵部署與套件清單 |
| tests/test_airsim_adapters.py | 8 項單元測試，不需模擬器 |

實車與模擬的介面對應：

| Autopilot 呼叫 | 實車（Pi 5） | AirSim 版 |
| --- | --- | --- |
| camera.capture_bgr() | Picamera2 取影、旋轉 180° | simGetImages 取 autocar_cam Scene 影像；預設限速 15 FPS，讓 PID 的 Kd 與實車同節奏 |
| motor.drive_tank(L, R) | PCA9685 / GPIO 驅動四輪差速 | 前進量 (L+R)/2 × --max-speed 轉成目標車速（P 控制油門與煩車）；轉向量 (L−R)/2 ÷ 0.35 轉成方向盤 |
| motor.set_enabled() | 解鎖馬達 | 允許非零指令；停用時拉煩車 |
| 模型路徑 | models/*.ncnn | 預設用訓練輸出的 best.pt（見下表） |

預設載入的模型（皆可用參數覆寫）：

| 用途 | 預設路徑 | 類別 |
| --- | --- | --- |
| 道路分割（循跡） | runs/segment/runs/road/baseline_v1-2/weights/best.pt | road（以 --lane-class road 指定） |
| 紅綠燈 | runs/detect/kingfisher-raccoon-2/traffic-light/train/weights/best.pt | red_light / yellow_light / green_light / stop_sign |

模擬器預建環境沒有紅綠燈，所以預設 traffic_required=False：紅綠燈模型照跑，但沒偵測到不會停車。要重現實車「紅綠燈模型過期就停」的行為時加 --traffic-required。

## 6. 步驟四：仿真道路實測 SOP

每次實測照「假模擬器 → 連線自檢 → 基準走一趟 → 測試矩陣」的順序，每趟都會在 sim_runs/<時間>/ 留下 telemetry.csv 與 summary.json。

4-0 程式路徑自檢（不需 Unreal）。開兩個 PowerShell：

# 視窗 A：假模擬器，車子從車道中心右偏 1.2 m 出發
.\.venv\Scripts\python.exe -m sim_airsim.fake_airsim_server --offset 1.2
# 視窗 B：用 OpenCV 車道偵測跑 20 秒
.\.venv\Scripts\python.exe -m sim_airsim.run_autopilot --lane-backend opencv --duration 20 --record sim_runs\fake.mp4

我在雲端用同一份程式實跑過：車子約 8 秒內從 +1.2 m 拉回中心（±0.05 m），20 秒行駛 47 m、平均車道誤差 10.7 px、碰撞 0 次，控制迴圈穩定在 15 FPS。你的電腦跑出類似結果，就代表「影像 → 感知 → PID → drive_tank → 模擬器」整條路是通的。

4-1 連線自檢（先啟動 AirSimNH）：

.\.venv\Scripts\python.exe -m sim_airsim.check_airsim

打開 sim_runs\check_frame.png：畫面下半部應該是路面。太多天空就加大 Pitch 俯角，只看到引擎蓋就加大 X。

4-2 基準走一趟（原版 YOLO26 道路分割 + PID）：

.\.venv\Scripts\python.exe -m sim_airsim.run_autopilot --reset --show --duration 60 --record sim_runs\baseline.mp4

--show 視窗疊圖：藍線為 ROI 上緣、灰線為畫面中心、綠線為偵測到的路面中心，左上角顯示紅綠燈狀態、車道誤差、方向盤、油門、車速與 FPS。按 q 結束。

4-3 測試矩陣。「建議門檻」是起始值，請依第一輪結果由教師調整：

| 編號 | 場景 | 環境 / 做法 | 指令重點 | 建議門檻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 直路 road_straight | AirSimNH 主街 | --duration 60 | 碰撞 0，信心比例 ≥ 0.9 |
| T2 | 彎道 road_curve | AirSimNH 轉角 / LandscapeMountains | --speed 0.3 | 不衝出路面 |
| T3 | 路口 road_intersection | AirSimNH 十字路口 | 觀察 lane_confidence 驟降時是否停車 | 信心不足時停車而非亂轉 |
| T4 | 坡道 road_ramp | LandscapeMountains 山路 | --max-speed 4 | 上坡不失速、下坡不超速 |
| T5 | 反光 / 天候 / 傍晚 | 任一環境 + 下方天候腳本 | 同 T1 | 與 T1 比較誤差增幅 |
| T6 | PID 調參 | AirSimNH 主街 | --kp 0.002 / 0.003 / 0.004 | 選誤差最小且不擺盪的一組 |
| T7 | 車速上限 | AirSimNH 主街 | --speed 0.3 / 0.42 / 0.6 | 找出開始出界的車速 |
| T8 | 後端比較 | 同 T1 | --lane-backend opencv vs 預設 YOLO | 對比兩者 summary |

T5 天候與時段：在第三個視窗執行以下程式，可與自駕同時作用：

import airsim
c = airsim.CarClient(); c.confirmConnection()
c.simEnableWeather(True)
c.simSetWeatherParameter(airsim.WeatherParameter.Rain, 0.5)      # 0~1
c.simSetWeatherParameter(airsim.WeatherParameter.Roadwetness, 0.6) # 濕路反光
c.simSetTimeOfDay(True, "2026-10-16 17:30:00")                     # 傍晚低角度陽光

4-4 讀結果。summary.json 欄位：

| 欄位 | 意義 |
| --- | --- |
| distance_m | 實際行駛距離（由車輛位置累加） |
| mean_abs_lane_error_px | 平均車道中心誤差（像素，640 寬畫面） |
| lane_confident_ratio | 感知信心 ≥ lane_min_confidence 的比例 |
| collision_samples | 偵測到碰撞的取樣數 |
| stop_reason | duration / user / collision / autopilot error |

telemetry.csv 是 10 Hz 的逐筆記錄（位置、車速、油門、方向盤、誤差、紅綠燈、FPS、碰撞），可直接用 Excel 畫「誤差–時間」曲線討論 PID。

## 7. 步驟五：縮小模擬與實車差距

道路分割模型是用校園實景影片訓練的，第一次放進 Unreal 的畫面很可能信心偏低或邊界不準，這是正常的領域差異（sim-to-real gap），不是程式錯誤。先用 T8 對比 OpenCV 與 YOLO 後端，確認問題在感知還是控制，再選下列方向。

A. 用模擬畫面補資料（最快）

- 開車存圖：.\.venv\Scripts\python.exe -m sim_airsim.manual_collect --every 0.5，用 W/A/S/D 開車、R 開始存圖，圖片寫到 datasets\sim_frames\<時間>\。

- 配合 T5 天候腳本，收集雨天、濕路、傍晚等實車不好拍的畫面。

- 上傳 Roboflow，沿用同一類別 road 標多邊形，再走 training/road_reflection/ 既有的 prepare → train → evaluate 流程。

- 模擬圖只放訓練集；是否有效一律用實車驗證集判斷，避免模型只學會「看懂 Unreal」。

B. 自建實體賽道地圖（重現校園賽道）

預建環境是真實尺寸的公路；要測你自己的賽道、車道線和紅綠燈，需要從原始碼編譯 AirSim 外掛並自己做地圖：

- 安裝 Epic Games Launcher → Unreal Engine 4.27；Visual Studio 2022（勾「使用 C++ 的桌面開發」與 Windows 10/11 SDK）。

- 在「x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022」執行：

git clone https://github.com/microsoft/AirSim.git
cd AirSim
build.cmd

- 用 Unreal\Environments\Blocks 專案當起點（已接好外掛），或把 Unreal\Plugins 複製到自己的 UE 專案，在 World Settings 把 GameMode 設為 AirSimGameMode。

- 賽道：把實賽道的俯拍照當貼圖放在平面上，或用 Spline 畫車道與白線。比例要放大：AirSim 車是真車尺寸，賽道放大倍數取「模擬車寬 ÷ 實車車寬」，並把 autocar_cam 的 Z 設為「實車相機高度 × 同一倍數」，影像中的路寬、透視才會與 Pi 相機一致。

- 紅綠燈：放紅、黃、綠三個自發光材質的燈，用 Level Blueprint 計時器輪替開關，打包後以 --traffic-required 測試「紅燈停、綠燈走」。

- 打包（File → Package Project → Windows）後，就和預建環境一樣用 run_autopilot 測。

若希望車輛動力學也是左右輪差速，可改用 Cosys-AirSim 的 skid-steer 車款（UE5），步驟類似。

C. 回到實車

- 模擬通過的程式碼不必改，照原本 deploy/ 流程更新到 Pi 5。

- 模擬車是前輪轉向、實車是差速轉向，模擬找到的 Kp/Kd 是「起始值」，實車仍要在 deploy/autocar.env 微調 AUTOCAR_LANE_KP/KD。

- 把實車與模擬的 summary 並列，差距大的場景就是下一輪要補的資料。

## 8. 疑難排解

| 症狀 | 原因 | 處理 |
| --- | --- | --- |
| pip install airsim 報 No module named numpy 或卡很久 | 建置隔離沒有 numpy；且會去裝 opencv-contrib | 照第 4 節加 --no-deps --no-build-isolation |
| 裝完後 cv2 行為怪異、imshow 失效 | opencv-python 與 opencv-contrib-python 並存 | pip uninstall opencv-contrib-python，再 pip install --force-reinstall opencv-python |
| 程式停在 confirmConnection 不動 | 模擬器沒開、還在載入，或防火牆擋住 | 先開模擬器等畫面出現車；放行 41451 port |
| camera 'autocar_cam' returned no image | settings.json 沒被讀到或車名不符 | 確認檔案在 文件\AirSim\settings.json、重開模擬器；--vehicle 與 settings 一致 |
| 啟動時跳出「Car / Multirotor」選單 | settings.json 沒生效 | 同上；JSON 格式錯誤也會造成，可用 VS Code 檢查 |
| 畫面顏色紅藍顛倒 | 影像通道順序不同 | 加 --swap-rb |
| 車子左右擺盪、越修越歪 | Kd 太大或 FPS 太高 | 保持 --fps 15，降 --kd，或降 --speed |
| 車子不動、遙測 brake=1 | lane_confidence 低於 0.3（模型看不到路） | 確認 --lane-class road；調相機俯角；或先用 --lane-backend opencv 對照 |
| 一開始就停、stop_reason 為 autopilot error | 模型路徑不存在 | 用 --lane-model、--traffic-model 指到實際的 best.pt |
| 模擬器開不起來或缺 DLL | 缺 Unreal 執行環境 | 執行環境資料夾內 Engine\Extras\Redist 的 UE4 Prerequisites 安裝程式 |
| FPS 很低、整台電腦卡 | YOLO 與 Unreal 同時吃 GPU/CPU | 用 -windowed -ResX=1280 -ResY=720 啟動；--imgsz 320；或改用 Blocks |

## 9. 指令速查表與參考來源

以下指令皆在 H:\Coding\RPI5_AutoCAR_RoadTrain 的 PowerShell 執行，先用 $py 變數指向專案的 Python。

$py = ".\.venv\Scripts\python.exe"

# 部署
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File sim_airsim\setup_airsim.ps1 -DownloadEnv AirSimNH
& $py -m unittest tests.test_airsim_adapters            # 8 項單元測試

# 無 Unreal 的程式路徑測試
& $py -m sim_airsim.fake_airsim_server --offset 1.2    # 視窗 A
& $py -m sim_airsim.run_autopilot --lane-backend opencv --duration 20   # 視窗 B

# 接上 AirSim
& $py -m sim_airsim.check_airsim
& $py -m sim_airsim.run_autopilot --reset --show --duration 60 --record sim_runs\baseline.mp4
& $py -m sim_airsim.run_autopilot --speed 0.3 --kp 0.004 --stop-on-collision
& $py -m sim_airsim.run_autopilot --traffic-required --lane-model runs\segment\runs\road\baseline_v1-2\weights\best.pt
& $py -m sim_airsim.manual_collect --every 0.5

run_autopilot 參數一覽：

| 參數 | 預設 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| --lane-backend | auto | auto / yolo / opencv |
| --lane-model、--lane-class | baseline_v1-2 best.pt、road | 道路分割模型與類別 |
| --traffic-model、--traffic-required | traffic-light best.pt、關 | 紅綠燈模型；開啟後模型過期會停車 |
| --speed、--max-speed | 0.42、6 m/s | 基礎速度及 1.0 對應的車速 |
| --kp、--ki、--kd | 0.003、0.00002、0.001 | PID，與 config.py 相同 |
| --fps | 15 | 控制迴圈限速，0 為不限 |
| --imgsz、--roi-start | 416、0.55 | 推論尺寸、ROI 起始比例 |
| --duration、--stop-on-collision、--reset | 0、關、關 | 測試時長與結束條件 |
| --show、--record、--out | 關、無、sim_runs | 預覽視窗、影片、輸出資料夾 |
| --ip、--port、--vehicle、--camera、--swap-rb | 127.0.0.1、41451、PhysXCar、autocar_cam、關 | 連線與相機 |

參考來源：

- AirSim 官方文件（封存聲明、各功能文件入口）

- AirSim Releases（v1.8.1-windows 預建環境）

- airsim 1.8.1 on PyPI

- Colosseum

- Cosys-AirSim